# Движение по спирали

09.01.2012, 20:28 В этой статье приводится пример того, как с помощью программирования в NXT-G, пользуясь циклом, заставить Вашего робота NXT двигаться по спирали. 1. Создайте новый документ с именем SPIRAL_OUT. Программа начинается с блока Цикл. 2. Настройте цикл так, чтобы он выполнил 10 итераций. Обязательно установите флажок Показать счетчик - этот параметр нам понадобится внутри цикла. 3. Внутрь цикла поместим блок математики, соединив вход A с выходом Счетчик блока цикл, значение которого обозначим как N. 4. Блок математики должен умножать значение счетчика цикла на 5. Т.е. вместо последовательности 1, 2, 3 ... 10 мы будем получать 5, 10, 15 ... 50. 5. Следующий блок математики будет умножать результат на 500 и получать длительность работы мотора в миллисекундах. Длительность = N*5*500 = N *2500 мсек. 6. Его параметры настройки показаны на этом рисунке. 7. Последний блок математики вычислает поворот рулевого колеса по формуле Поворот = 50 - N*5. Т.е. по мере увеличения N рулевое колесо поворачивается все сильнее и сильнее. 8. 9. Параметры Длительность и Поворот используются для динамического управления блоком движение, являющимся последним блоком цикла. 10. На параметры Длительность и Поворот пулевого колеса в настройках блока можно не обращать вниманием, поскольку они задаются динамически. 11. Нажмите кнопку RUN, программа будет загружена в NXT и запущена. Понаблюдайте за движением робота. Попробуйте изменить программу так, чтобы спираль раскручивалась в другую сторону. Подсказка: для этого достаточно изменить всего лишь ОДИН параметр в настройках одного из блоков математики.

Источник: http://www.prorobot.ru/lego/dvijenie_po_spiraly.php